橋本図書館清掃業務仕様書（案）

本仕様書は、相模原市立橋本図書館の清掃作業に関するものであるがここに明記されていない事項であっても、清掃目的により必要と認められる作業は、受注者の負担においてこれを行うものとする。

１ 清掃作業の基準 清掃作業は、日常清掃・定期清掃・特別清掃からなり、各々の仕様に基づき実施するものとする。

２ 作業日・作業時間及び条件 原則として、日常清掃は別表「橋本図書館清掃業務委託実施日程表（以下「日程表」とする。）」の業務日の午前７時３０分から午後５時までの間とし、作業は施設使用に支障のないよう実施する。また、定期清掃及び特別清掃は日程表の休館日において発注者が指定する日に実施する。

３ 機材・消耗品の負担 器具・機材・工具・衛生消耗品（洗剤、トイレットペーパー等）は、すべて受注者の負担とする。ただし、作業に伴う光熱水費は、この限りでない。

４ 業務の報告及び注意事項

（１）受注者は、作業の内容を毎日清掃日誌に記入し、毎月の業務終了後、発注者に報告しなければならない。

（２）作業に使用する機材及び薬品類は、品質優良なものであって、使用するにあたっては、あらかじめ発注者の承認を受けなければならない。

（３）受注者は、常駐する従事者の名簿（氏名、住所、年齢等）を求めに応じ提示できるように、常に整備しておかなければならない。

（４）受注者は、従事者には常に清潔な作業着を着衣させ、従事者であることを明示させなければならない。

（５）作業の実施にあたっては、常に火災、盗難、その他の事故の発生を生じないよう注意しなければならない。万一事故等を発見した場合は、ただちに発注者に報告しなければならない。

（６）作業の実施にあたり、物品等を移動したときは、発注者の求めがない限り元の位置に戻すものとする。

（７）作業中に拾得した金銭及び物品があった場合は、発注者に速やかに届け出るとともに、状況報告を行うものとする。

（８）実施にあたって知り得た秘密は、第三者に漏らしてはならない。

（９）作業は静粛に行い、清掃のため使用する用水を壁や利用者に飛散させないように注意し、また、利用者の妨げにならないよう努めなければならない。

（１０）作業実施中に、使用していない水道の放水及び電気の点灯を発見した場合は、速やかに処理するものとする。

（１１）作業実施中に、建物及び備品について破損した場合は、速やかに発注者に報告しなければならない。ただし、軽微なものについては、受注者の責任において修理し、必要と認めるときは、発注者の確認を受けるものとする。

（１２）その他、善良なる注意義務を払って、清掃作業を行うものとする。

○日常清掃

日常清掃は、日程表の業務日において館内清掃を行うものとし、作業の基準は、次に示すとおりであるが、汚損のひどい個所及び通行の頻繁な場所は、随時必要な清掃をし、常に見回りをして、清潔な状態にしておかなければならない。

１．タイルカーペット、長尺塩ビシート、大理石部分は材質に適した用具を用い汚れを除去するものとする。

２．じゅうたん敷の部分については、掃除機等により埃を除去し、汚れのひどい部分は材質に適した洗剤により処理する。

３．机、椅子、書架、手摺、壁等は、雑巾などで清掃する。

４．屑篭は毎日清掃し、トイレットペーパー、臭気止め及び汚物入れは、必要に応じ、随時処理するものとする。

５．畳部分については、掃除機等により埃を除去し、汚れのひどい部分については、材質に適した洗剤により処理するものとする。

６．入口のガラス、マットについては、適宜必要な清掃をするものとする。

７．シャボネット容器の石鹸液は、必要に応じて補充するものとする。

８．従事者は、作業に必要な人員を配置するものとする。

９．清掃場所は、別紙のとおりとする。

○定期清掃

定期清掃は、次の基準に示すとおりであるが、この基準にない事項でも、施設の保全と美観を保つために、必要な清掃作業を行うものとする。

１．定期清掃の実施日は、発注者の指定する日とする。ただし、汚損等の状況による増減については、事前に協議するものとする。

２．ワックス仕上げの方法については、石鹸水により洗浄しワックスを塗布し磨き上げる。

３．タイルカーペットは、掃除機により充分に埃などを除去し汚れのある部分については、材質に適した洗剤により処理をするものとする。

４．便所のタイル部分の清掃は、石鹸水により洗浄する。

５．案内板及び各室の扉の金属部分については、材質に適した磨き剤を用い、磨き清掃とする。

６．清掃場所は、別紙のとおりとする。

○特別清掃

＜窓ガラス清掃＞

窓ガラス清掃は、次の基準に示すものとする。

１．ガラス部分は石鹸水により洗浄し、磨き上げるものとする。

２．窓枠等は、雑巾などにより汚れを除去し、磨き上げるものとする。

３．ガラス磨きは、年２回とし、発注者の指定する日に実施するものとする。

４．窓ガラス清掃の面積は、１８１．４０平方メートルとする。

＜照明器具清掃等＞

照明器具清掃は、次の基準に示すものとする。

１．照明器具清掃は、年１回とし、発注者の指定する日に実施するものとする。

２．照明器具等は、材質に適した洗剤を用い、磨き清掃するものとする。

３．照明器具清掃の基数は、９２２とする。

＜返却ポスト処理＞

年末年始及び休館日に係わる返却ポストの整理回収・清掃を行うものとする。実施時間は正午から午後４時までの間とする。