学校給食センター調理機器等の主な手入れ基準

（午　前）

| 機器名 | 毎 日（使用の都度） | 週 １ 回 | 定 期 |
| --- | --- | --- | --- |
| ピーラー | ・機体内外の清掃 円盤砥石を外し、機体内の汚物をタワシ等できれいに洗い流す 回転軸まわりはから拭き清掃する |  | ・円盤砥石の交換 （適宜） |
| スライサー | ・機体と附属部品の清掃 取り外せる部品は外して清掃する 食品に触れるものは念入りに消毒する ・刃物プレートは回転軸から外して保管 輪切プレートは調整ネジの厚みを「０」に戻す ＊刃物の取扱いに注意する |  |  |
| 蒸気回転釜 | ・釜内外の清掃 清掃後は水を切り、釜を乾燥させる | ・釜を石けん溶液等に浸したスポンジ、タワシ等で洗浄 | ・ハンドル軸及び釜回転軸受に注油(適宜) |
| 揚 げ 物 機 | ・油槽は油を抜いて石けん等で洗浄 洗浄後、水気をよく拭き取り、乾燥させフタをかけておく ・槽外面と排気筒まわりの油汚れを拭き清掃 ・付属品の清掃及び廃油の処理 ［油切り］リフターを使用し、コンベヤーを速やかに清掃する ［ろ過機］油の交換時は必ず清掃する ＊サーモスタットと感温部は注意して取扱う ＊作業後はガスの元栓を閉める |  | ・サーモ台まわりの点検（清掃後） |
| スチーム コンベクション | ・機内・ラックの清掃 油汚れは専用洗剤を使用し熱いうちに落とし、拭き清掃する ・機体外面の清掃 ・ホテルパンの清掃 ＊熱傷に十分注意する |  | 専用洗剤を使用し、念 入りに汚れを落とす。 （年３回） |

| 機器名 | 毎 日（使用の都度） | 週 １ 回 | 定 期 |
| --- | --- | --- | --- |
| ミキサー | ・機体と付属品の清掃 攪拌容器内は念入りに消毒する ・スイッチまわりとモーター部を清掃 ＊電気系統への水かけ厳禁 |  |  |
| 真空冷却機 | ・機内の清掃 石けん溶液等に浸したスポンジ等で洗浄し、専用ダスターで拭きあげる ・機体外面を清掃 ・棚板は外し石けん等で洗浄後、乾燥させ保管 ＊使用前に消毒しておく |  |  |
| 移動作業台 | ・本体の清掃及び消毒 ＊キャスター部に水をかけないよう注意する | ・キャスター部の清掃 | ・キャスター軸受に注油（適宜） |
| 移動台車・ Ｌ型運搬車 | ・本体の清掃及び消毒 ＊キャスター部に水をかけないよう注意する | ・キャスター部の清掃 | ・キャスター軸受に注油（適宜） |
| 大型冷蔵庫 | ・扉の内外面と庫外面を水洗いし、拭きあげる ・床面を塩素につけたモップで拭く |  | ・棚板と庫内面の清掃 （年３回、給食開始前） |
| 大型冷凍庫 |  |  | ・棚板と庫内面の清掃 （年３回、給食開始前） |
| 検食冷凍庫 | ・扉の内外面と庫外面を清掃 ＊水洗いは厳禁 | ・水受けの清掃 | ・フィルターの清掃 （月１回） ・棚板と庫内面の清掃 （年３回、給食開始前） |
| 包丁まな板等殺菌庫 | ・殺菌灯及び庫外面を清掃 ＊水洗いは厳禁 | ・庫内の清掃 | ・殺菌灯を点検する (適宜) |

（午　後）

| 機器名 | 毎 日（使用の都度） | 週 １ 回 | 定 期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 食器等 洗浄機 | ・機体外面の清掃 取り外せる部品は外して清掃する ・洗浄ノズルを清掃する ＊電気系統、回転駆動部への水かけ厳禁 | ・ブラシで洗浄ノズルを清掃する | ・洗剤を使用し、20分程度空運転をする(年３回) |
| スプーン等 洗浄機 | ・機体内外面の清掃 取り外せる部品は外して清掃する 内部は使用後水洗いをする ＊電気系統、回転駆動部への水かけ厳禁 |  | ・専用の洗剤を使用し、20分程度空運転をする(年３回) |
| 食缶洗浄機 | ・機体外面の清掃 取り外せる部品は外して清掃する ・洗浄ノズルを清掃する ＊電気系統、回転駆動部への水かけ厳禁 | ・ブラシで洗浄ノズルを清掃する | ・洗剤を使用し、20分程度空運転をする(年３回) |

| 機器名 | 毎 日（使用の都度） | 週 １ 回 | 定 期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消毒保管庫 | ・取っ手及び庫外面を清掃し次亜塩素酸ナトリウムで殺菌消毒する。 ＊水洗いは厳禁 | ・扉の内外面と庫外面の清掃 | ・棚板を外し，庫内及び棚板を清掃（年３回） |
| 配送 コンテナ | ・石けん溶液等に浸した専用ブラシで洗浄する ・ハンドワイパーで水気を切り、専用の不織布で拭きあげ、次亜塩素酸ナトリウムで殺菌消毒する。 |  | ・キャスター軸受に注油（適宜） ・キャスター部の清掃 |